UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RECINTO UNIVERSITARIO “SIMÓN BOLÍVAR”

DACTIC

ARQUITECTURA DE MAQUINAS DE COMPUTADORAS II

LABORATORIO #3

Diseño Digital con VHDL

ELABORADO POR:

Br. Castro Karen Judith 2017-0119U

Br. Jiménez Rosales Darling Lilieth 2018-0087U

Br. Rivera Montenegro Jorge Eduardo 2018-0380U

Br. Solís Mojica Axel Miguel 2018-0069U

Grupo: 4T1-CO

DOCENTE:

Ing. José Leonidas Díaz Chow

MANAGUA, NICARAGUA

31 de octubre, 2024

- Introducción

En este laboratorio, se explorará el diseño y la implementación de compuertas lógicas utilizando el lenguaje VHDL, fundamental para la programación de dispositivos de lógica programable como FPGAs y CPLDs. Además, se abordará el diseño digital de elementos constructivos de la computadora, como la unidad aritmética lógica (ALU), codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores. Se mostrará cómo describir el funcionamiento de estas estructuras a través de código VHDL. Al igual que en otros diseños digitales, el código se estructurará en dos componentes principales: la Entidad (Entity), donde se definen los puertos de entrada y salida, y la Arquitectura, que describe el comportamiento y la estructura interna de cada elemento. Este laboratorio proporcionará una base sólida para comprender cómo se pueden crear circuitos digitales complejos a partir de elementos fundamentales, facilitando el aprendizaje sobre la interconexión y funcionalidad de los componentes esenciales en un sistema computacional.

- Objetivos

General

- Diseñar dispositivos digitales que constituyen componentes básicos para implementar el hardware de la computadora empleando el lenguaje de especificación VHDL y un entorno de desarrollo y simulación.

Específicos

- Conocer el lenguaje de especificación de sistemas digitales VHDL.

- Diseñar dispositivos digitales a partir de la especificación proporcionada empleando lenguaje VHDL.

- Compilar y simular los dispositivos digitales diseñados mediante una plataforma de prototipado o simulación a fin de verificar su correcto funcionamiento.

- Reconocer la importancia de la colaboración y solidaridad del trabajo en equipo.

- Resultados

  - Exploración del entorno EDA Playground

AND

OR

XOR

Conclusiones de la exploración del entorno y experimentos: Cada diseño ha demostrado la funcionalidad de estas compuertas al simular su comportamiento lógico a través de un entorno de prueba. Además, hemos explorado el entorno EDA (Electronic Design Automation), lo que nos ha permitido familiarizarnos con herramientas y flujos de trabajo esenciales en el diseño de circuitos digitales. Estos experimentos no solo han reforzado nuestro entendimiento de la lógica digital, sino que también nos han proporcionado habilidades prácticas en la programación VHDL, fundamentales para el desarrollo de sistemas digitales. La correcta implementación y simulación de estas compuertas son pasos cruciales hacia aplicaciones más complejas en circuitos digitales y sistemas integrados.

  - Diseño Digital

    - Multiplexor

- Codigo fuente y Script

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Simulacion is

end Simulacion;

architecture Behavioral of Simulacion is

signal E1, E2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

signal sel : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

signal salida : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

component Multiplexor

Port (

E1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

E2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

sel : in STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

salida : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)

);

end component;

begin

UUT: Multiplexor port map (E1 => E1, E2 => E2, sel => sel, salida => salida);

process

begin

E1 <= "00001111";  -- Valor para E1

E2 <= "10001111";  -- Valor para E2

sel <= "00";       -- Seleccionar E1

wait for 100 ns;

sel <= "01";       -- Seleccionar E2

wait for 100 ns;

sel <= "10";       -- Valor no válido

wait for 100 ns;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Multiplexor is

Port (

E1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

E2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

sel : in STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

salida : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)

);

end Multiplexor;

architecture Behavioral of Multiplexor is

begin

process(E1, E2, sel)

begin

case sel is

when "00" =>

salida <= E1;

when "01" =>

salida <= E2;

when others =>

salida <= (others => '0');  -- Salida por defecto

end case;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

| sel | salida |
| --- | --- |

| 00 | 00001111 |
| --- | --- |

| 01 | 10001111 |
| --- | --- |

| 10 | 00000000 |
| --- | --- |

- Conclusiones

El experimento con el multiplexor ha demostrado eficazmente cómo seleccionar entre dos entradas utilizando una señal de control. La implementación en VHDL nos ha permitido observar el comportamiento esperado a través de la simulación. La tabla de verdad confirma que el multiplexor funciona según lo previsto, mostrando resultados correctos para entradas válidas y manejando adecuadamente situaciones no válidas. Este ejercicio refuerza la comprensión de conceptos fundamentales en el diseño digital y el uso de VHDL.

    - Decodificador

- Código fuente y script

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Simulacion is

end Simulacion;

architecture Behavioral of Simulacion is

signal A : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

signal Y : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);

component Decodificador4x16

Port (

A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)

);

end component;

begin

UUT: Decodificador4x16 port map (A => A, Y => Y);

process

begin

for i in 0 to 15 loop

A <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));  -- Asigna valores a A

wait for 20 ns;  -- Espera para observar el resultado

end loop;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Decodificador4x16 is

Port (

A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  -- Entradas de 4 bits

Y : out STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)  -- Salidas de 16 bits

);

end Decodificador4x16;

architecture Behavioral of Decodificador4x16 is

begin

process(A)

begin

Y <= (others => '0');  -- Inicializa todas las salidas a 0

case A is

when "0000" => Y(0) <= '1';  -- Activa la salida 0

when "0001" => Y(1) <= '1';  -- Activa la salida 1

when "0010" => Y(2) <= '1';  -- Activa la salida 2

when "0011" => Y(3) <= '1';  -- Activa la salida 3

when "0100" => Y(4) <= '1';  -- Activa la salida 4

when "0101" => Y(5) <= '1';  -- Activa la salida 5

when "0110" => Y(6) <= '1';  -- Activa la salida 6

when "0111" => Y(7) <= '1';  -- Activa la salida 7

when "1000" => Y(8) <= '1';  -- Activa la salida 8

when "1001" => Y(9) <= '1';  -- Activa la salida 9

when "1010" => Y(10) <= '1'; -- Activa la salida 10

when "1011" => Y(11) <= '1'; -- Activa la salida 11

when "1100" => Y(12) <= '1'; -- Activa la salida 12

when "1101" => Y(13) <= '1'; -- Activa la salida 13

when "1110" => Y(14) <= '1'; -- Activa la salida 14

when "1111" => Y(15) <= '1'; -- Activa la salida 15

when others => Y <= (others => '0'); -- En caso de entradas no válidas

end case;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

| Entrada (A) | Salida (Y) |
| --- | --- |

| 0000 | 0000 0000 0000 0001 |
| --- | --- |

| 0001 | 0000 0000 0000 0010 |
| --- | --- |

| 0010 | 0000 0000 0000 0100 |
| --- | --- |

| 0011 | 0000 0000 0000 1000 |
| --- | --- |

| 0100 | 0000 0000 0001 0000 |
| --- | --- |

| 0101 | 0000 0000 0010 0000 |
| --- | --- |

| 0110 | 0000 0000 0100 0000 |
| --- | --- |

| 0111 | 0000 0000 1000 0000 |
| --- | --- |

| 1000 | 0000 0001 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1001 | 0000 0010 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1010 | 0000 0100 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1011 | 0000 1000 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1100 | 0001 0000 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1101 | 0010 0000 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1110 | 0100 0000 0000 0000 |
| --- | --- |

| 1111 | 1000 0000 0000 0000 |
| --- | --- |

- Conclusiones

El experimento con el decodificador ha mostrado cómo se pueden traducir combinaciones binarias de entradas en salidas únicas. La implementación en VHDL permitió observar el funcionamiento esperado a través de la simulación. La tabla de verdad confirma que el decodificador opera correctamente, activando solo una salida a la vez según la entrada. Este ejercicio refuerza la comprensión de la lógica digital y la utilidad de los decodificadores en sistemas de circuitos.

    - Codificador

- Código fuente y script

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Simulacion is

end Simulacion;

architecture Behavioral of Simulacion is

signal I : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);

signal Y : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

component Codificador

Port (

I : in STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)

);

end component;

begin

UUT: Codificador port map (I => I, Y => Y);

process

begin

I <= "0000000000000001";  -- Entrada 0

wait for 100 ns;

I <= "0000000000000010";  -- Entrada 1

wait for 100 ns;

I <= "0000000000000100";  -- Entrada 2

wait for 100 ns;

I <= "0000000000001000";  -- Entrada 3

wait for 100 ns;

I <= "0000000000010000";  -- Entrada 4

wait for 100 ns;

I <= "0000000000100000";  -- Entrada 5

wait for 100 ns;

I <= "0000000001000000";  -- Entrada 6

wait for 100 ns;

I <= "0000000010000000";  -- Entrada 7

wait for 100 ns;

I <= "0000000100000000";  -- Entrada 8

wait for 100 ns;

I <= "0000001000000000";  -- Entrada 9

wait for 100 ns;

I <= "0000010000000000";  -- Entrada 10

wait for 100 ns;

I <= "0000100000000000";  -- Entrada 11

wait for 100 ns;

I <= "0001000000000000";  -- Entrada 12

wait for 100 ns;

I <= "0010000000000000";  -- Entrada 13

wait for 100 ns;

I <= "0100000000000000";  -- Entrada 14

wait for 100 ns;

I <= "1000000000000000";  -- Entrada 15

wait for 100 ns;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity Codificador is

Port (

I : in STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)

);

end Codificador;

architecture Behavioral of Codificador is

begin

process(I)

begin

case I is

when "0000000000000001" => Y <= "0000";  -- Entrada 0

when "0000000000000010" => Y <= "0001";  -- Entrada 1

when "0000000000000100" => Y <= "0010";  -- Entrada 2

when "0000000000001000" => Y <= "0011";  -- Entrada 3

when "0000000000010000" => Y <= "0100";  -- Entrada 4

when "0000000000100000" => Y <= "0101";  -- Entrada 5

when "0000000001000000" => Y <= "0110";  -- Entrada 6

when "0000000010000000" => Y <= "0111";  -- Entrada 7

when "0000000100000000" => Y <= "1000";  -- Entrada 8

when "0000001000000000" => Y <= "1001";  -- Entrada 9

when "0000010000000000" => Y <= "1010";  -- Entrada 10

when "0000100000000000" => Y <= "1011";  -- Entrada 11

when "0001000000000000" => Y <= "1100";  -- Entrada 12

when "0010000000000000" => Y <= "1101";  -- Entrada 13

when "0100000000000000" => Y <= "1110";  -- Entrada 14

when "1000000000000000" => Y <= "1111";  -- Entrada 15

when others => Y <= (others => '0');      -- Salida por defecto

end case;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

| I (Entradas) | Y (Salidas) |
| --- | --- |

| 0000 0000 0000 0001 | 0000 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0000 0010 | 0001 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0000 0100 | 0010 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0000 1000 | 0011 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0001 0000 | 0100 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0010 0000 | 0101 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0100 0000 | 0110 |
| --- | --- |

| 0000 0001 0000 0000 | 0111 |
| --- | --- |

| 0000 0010 0000 0000 | 1000 |
| --- | --- |

| 0000 0100 0000 0000 | 1001 |
| --- | --- |

| 0001 0000 0000 0000 | 1010 |
| --- | --- |

| 0010 0000 0000 0000 | 1011 |
| --- | --- |

| 0100 0000 0000 0000 | 1100 |
| --- | --- |

| 1000 0000 0000 0000 | 1101 |
| --- | --- |

| 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
| --- | --- |

- Conclusiones

El experimento con el codificador ha ilustrado cómo convertir múltiples entradas en una representación binaria simplificada. La implementación en VHDL y la simulación confirmaron que el codificador opera correctamente, activando la salida adecuada según la entrada seleccionada. La tabla de verdad verifica la relación entre entradas y salidas, resaltando la utilidad de los codificadores en sistemas digitales. Este ejercicio refuerza conceptos clave en diseño digital y programación VHDL.

    - ALU

- Código fuente y script

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Simulacion is

end Simulacion;

architecture Behavioral of Simulacion is

signal A, B : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

signal Opcode : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

signal Result : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

signal Overflow : STD_LOGIC;

component ALU

Port (

A       : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

B       : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

Opcode  : in STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

Result   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

Overflow : out STD_LOGIC

);

end component;

begin

UUT: ALU port map (A => A, B => B, Opcode => Opcode, Result => Result, Overflow => Overflow);

process

begin

-- Ejemplo de operaciones

A <= "00001111";  -- 15

B <= "00000001";  -- 1

Opcode <= "00";  -- Suma

wait for 100 ns;

Opcode <= "01";  -- Resta

wait for 100 ns;

Opcode <= "10";  -- AND

wait for 100 ns;

Opcode <= "11";  -- OR

wait for 100 ns;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity ALU is

Port (

A       : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

B       : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

Opcode  : in STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); -- 00: Suma, 01: Resta, 10: AND, 11: OR

Result   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

Overflow : out STD_LOGIC

);

end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

begin

process(A, B, Opcode)

begin

case Opcode is

when "00" =>  -- Suma

Result <= std_logic_vector(unsigned(A) + unsigned(B));

Overflow <= '0'; -- Aquí se podría implementar la detección de desbordamiento

when "01" =>  -- Resta

Result <= std_logic_vector(unsigned(A) - unsigned(B));

Overflow <= '0'; -- Aquí se podría implementar la detección de desbordamiento

when "10" =>  -- AND

Result <= A and B;

Overflow <= '0';

when "11" =>  -- OR

Result <= A or B;

Overflow <= '0';

when others =>

Result <= (others => '0');

Overflow <= '0';

end case;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

| Opcode |  |  | Operación | A | B | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 00 | Suma | 00001111 | 00000001 | 00010000 (16) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 01 | Resta | 00001111 | 00000001 | 00001110 (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | AND | 00001111 | 00000001 | 00000001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | OR | 00001111 | 00000001 | 00001111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusiones

El experimento con la ALU de 8 bits ha demostrado la capacidad de realizar múltiples operaciones aritméticas y lógicas utilizando un diseño VHDL. La implementación de las operaciones de suma, resta, AND y OR fue exitosa y se verificó mediante simulación. La tabla de operaciones confirma que la ALU responde correctamente a cada código de operación. Este ejercicio resalta la importancia de las ALUs en sistemas digitales y su versatilidad en el procesamiento de datos.

    - Registro

- Código fuente y script

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Simulacion is

end Simulacion;

architecture Behavioral of Simulacion is

signal D : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

signal CLK : STD_LOGIC := '0';

signal EN : STD_LOGIC;

signal Q : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

component Registro

Port (

D : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

CLK : in STD_LOGIC;

EN : in STD_LOGIC;

Q : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)

);

end component;

begin

UUT: Registro port map (D => D, CLK => CLK, EN => EN, Q => Q);

-- Generador de reloj

CLK_process: process

begin

while true loop

CLK <= '1';

wait for 10 ns;  -- Ciclo alto

CLK <= '0';

wait for 10 ns;  -- Ciclo bajo

end loop;

end process;

process

begin

D <= "10101010";  -- Datos a cargar

EN <= '1';        -- Habilitar

wait for 20 ns;

EN <= '0';        -- Deshabilitar

wait for 20 ns;

D <= "11001100";  -- Nuevos datos

EN <= '1';        -- Habilitar

wait for 20 ns;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Registro is

Port (

D     : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  -- Entrada de datos

CLK   : in STD_LOGIC;                      -- Señal de reloj

EN    : in STD_LOGIC;                      -- Habilitador

Q     : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)  -- Salida de datos

);

end Registro;

architecture Behavioral of Registro is

begin

process(CLK)

begin

if rising_edge(CLK) then

if EN = '1' then

Q <= D;  -- Cargar datos en el registro

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

- Conclusiones

El experimento con el registro de 8 bits ha demostrado cómo almacenar datos utilizando señales de reloj y habilitación en un diseño VHDL. La implementación fue exitosa, y la simulación validó que el registro responde correctamente a las condiciones de entrada. Este ejercicio subraya la importancia de los registros en sistemas digitales para la temporización y almacenamiento de datos, siendo un componente esencial en circuitos secuenciales.

    - RAM

- Código fuente y scripts

- testbench.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity RAM_TB is

end RAM_TB;

architecture Behavioral of RAM_TB is

signal clk       : STD_LOGIC := '0';

signal we        : STD_LOGIC;

signal addr      : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

signal data_in   : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

signal data_out  : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

component RAM256x8

Port (

clk       : in STD_LOGIC;

we        : in STD_LOGIC;

addr      : in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

data_in   : in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

data_out  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

end component;

begin

UUT: RAM256x8 port map (clk => clk, we => we, addr => addr, data_in => data_in, data_out => data_out);

-- Generador de reloj

clk_process : process

begin

while true loop

clk <= '0';

wait for 10 ns;

clk <= '1';

wait for 10 ns;

end loop;

end process;

-- Proceso de prueba

stim_proc: process

begin

-- Escritura de datos en la memoria

we <= '1';  -- Habilita la escritura

for i in 0 to 255 loop

addr <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 8));  -- Dirección

data_in <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 8));  -- Datos a escribir

wait for 20 ns;  -- Espera para la escritura

end loop;

-- Lectura de datos de la memoria

we <= '0';  -- Deshabilita la escritura

for i in 0 to 255 loop

addr <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 8));  -- Dirección

wait for 20 ns;  -- Espera para la lectura

assert data_out = std_logic_vector(to_unsigned(i, 8))

report "Error en la dirección " & integer'image(i) & " - se esperaba " & integer'image(i)

severity error;

end loop;

wait;  -- Finaliza la simulación

end process;

end Behavioral;

- design.vhd

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std.all;

entity RAM256x8 is

Port (

clk       : in STD_LOGIC;                     -- Señal de reloj

we        : in STD_LOGIC;                     -- Señal de escritura (Write Enable)

addr      : in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  -- Dirección de 8 bits (256 localidades)

data_in   : in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  -- Datos de entrada

data_out  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)   -- Datos de salida

);

end RAM256x8;

architecture Behavioral of RAM256x8 is

type RAM_type is array (0 to 255) of STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Definición del tipo de RAM

signal RAM : RAM_type; -- Señal que representa la memoria

begin

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if we = '1' then

RAM(to_integer(unsigned(addr))) <= data_in; -- Escribir datos en la dirección especificada

end if;

data_out <= RAM(to_integer(unsigned(addr))); -- Leer datos de la dirección especificada

end if;

end process;

end Behavioral;

- Resultado final y tabla de verdad

- Conclusiones

- Conclusiones

A través de los ejercicios de componentes digitales en VHDL, hemos adquirido una comprensión sólida de la implementación y simulación de circuitos digitales. Aprendimos a diseñar y desarrollar componentes como multiplexores, decodificadores, codificadores, ALUs y memorias, lo que nos permitió comprender cómo interactúan estos elementos en un sistema digital.

Las simulaciones en el entorno de desarrollo integrado (IDE) nos proporcionaron herramientas para verificar el comportamiento de nuestros diseños antes de implementarlos en hardware. Aprendimos a utilizar testbenches para probar la funcionalidad de nuestros componentes, lo que facilitó la detección de errores y la validación de las especificaciones.

Además, el trabajo con VHDL nos enseñó la importancia de la modularidad y la reutilización del código, al permitirnos crear componentes que pueden ser integrados en sistemas más complejos. Este conocimiento es fundamental para abordar proyectos en el ámbito de la electrónica digital y la ingeniería de sistemas.

En resumen, estos ejercicios no solo mejoraron nuestras habilidades en programación y diseño digital, sino que también nos prepararon para enfrentar desafíos en el desarrollo de sistemas electrónicos más complejos y eficientes.